KP-9000-65-1GX4GP

非管理型工业交换机

输入电压：DC 48-58V

工作温度：-40℃ ~ +85℃

外    壳：IP40防护等级，无风扇设计

拨    码：4位特色拨码功能

检验报告：CE/FCC/RoHS

防 静 电：8KV-15KV

MTBF：100000小时

产品描述

此设备是1个千兆光 & 4个10/100/1000 Base-T非管理型工业以太网快速交换机,支持PoE，通过无风扇散热电路设计、宽范围工作环境温度、高防护等级等技术，提供了耐高/低温、防雷等卓越的工业级品质；增强了工业网络的可靠性和安全性。更能满足轨道交通、平安城市、智能交通、室外监控和其他恶劣环境中的部署要求。

产品尺寸

产品参数

| 接口（Provider Mode Ports） |  |
| --- | --- |
| 业务接口（Fixed port） | 1*1000 Base-X， 4*10/100/1000 Base－T |
| 电源接口（Power interface） | 凤凰端子，双电源冗余 |
| LED灯（LED Indicators） | PWR，OPT ,NMC，ALM |
| 非PoE款拨码说明（Dialing instructions） |  |
| 1 I/R | 端口隔离 |
| 2 VLAN | VLAN隔离 |
| 3 Q/I | QoS |
| 4 F/P | 流控 |
| PoE款拨码说明（Dialing instructions） |  |
| 1 I/R | 无感重启 |
| 2 VLAN | VLAN隔离 |
| 3 Q/I | 端口隔离 |
| 4 F/P | VIP供电以及Qos |

| 线缆类型及距离（Cable type&Transmission distance） |  |
| --- | --- |
| 双绞线（Twisted-pair） | 0-100m（CAT5e,CAT6） |
| 单模光纤（Monomode optical fiber） | 20/40/60/80/100KM |
| 多模光纤（Multimode optical fibre） | 550m |
| 网络拓扑（Network Topology） |  |
| 环形拓扑（Ring topology） | 不支持 |
| 星型拓扑（Star topology） | 支持 |
| 总线拓扑（Bus topology） | 支持 |
| 树形拓扑（Tree Topology） | 支持 |
| 电气特性（Electrical Specifications） |  |
| 输入电压（input voltage） | 非PoE:12-58V PoE:DC 48-58V |
| 整机功耗 （Total Power consumption） | 非PoE满载<6w PoE满载<126W， |
| PoE支持（PoE Support）选配 |  |
| PoE端口（PoE port） | 1-4 |
| PoE协议（PoE Protocol） | 802.3af，802.3at |
| PoE引脚分配（Pin Assignment） | 1,2,3,6 |
| 二层交换（Layer 2 Switching） |  |
| 交换容量（Switching capacity） | 14G |
| 包转发率（Packet forwarding rate） | 10.416Mpps |
| MAC地址表（MAC address table） | 8K |
| 包缓冲区（Buffer） | 1M |
| 转发延迟（Forwarding delay） | <5us |
| 极性反转（MDI/MDIX） | 支持 |
| 流量控制（Flow control） | 支持 |
| 巨型帧（Jumbo Frame） | 支持10Kbytes |
| 机械结构（ Mechanical Dimensions） |  |
| 尺寸（Product size） | 143X104X48mm |
| 安装方式（Installation Method） | 卡轨式安装 |
| 重量（Weight） | 约0.6KG |

| 环境条件（Environment） |  |
| --- | --- |
| 工作温度（Operating temperature） | -40℃~+85℃ |
| 储藏/运输温度（Storage temperature） | -40℃~+85℃ |
| 相对湿度（Relative humidity） | 5%~95% 无凝露（non-condensing） |
| 散热方式（Thermal methods） | 无风扇设计，自然散热 |
| MTBF | 100,000 小时 |
| 防护（EMC&INGRESS PROTECTION ) |  |
| IP等级（IP Level） | IP40 |
| 电源浪涌防护（Surge protection of Power） | IEC 61000-4-5 Level X (6KV/4KV）（8/20us) |
| 网口浪涌防护（Surge protection of Ethernet port） | IEC 61000-4-5 Level 4(4KV/4KV）（10/700us) |
| 辐射抗扰（RS） | IEC 61000-4-3 Level 3（10V/m） |
| 瞬间脉冲抗干扰（EFI） | IEC 61000-4-4 Level 3（1V/2V） |
| 传导抗干扰（CS） | IEC 61000-4-6 Level 3（10V/m） |
| 电源频率磁场抗扰（PFMF） | IEC 61000-4-8 Level 4（30A/m） |
| 电压跌落（DIP） | IEC 61000-4-11 Level 3 （10V） |
| 抗静电干扰（ESD） | IEC 61000-4-2 Level 4（8K/15K） |
| 自由跌落（Free fall） | 0.5m |
| 相关认证（Authentication） |  |
| 认证（Authentication） | 公安部、工信部检验报告及入网许可证、CE/FCC/RoHS |
| 配套和附件（Accessories） |  |
| 配套设备（Accessories） | 设备，端子，合格证，说明书，电源适配器（选配） |
| 可选型号（Optional model） |  |
| KP-9000-65-1GX4GT | 1个1000M光口（可选SC、FC、ST、SFP）, 4个10/100/1000M自适应电口（POE可选配） |